令和8（2026）年度　公開見積もり合わせ（備品）

１．見積書提出方法

(1)仕様書に基づいた見積書を作成の上、提出してください。

(2)見積額が50万円以上は見積書原本を提出してください。

２．見積もり合わせ一覧（9月14日～9月28日分）

品名

会議用ワイヤレスマイクシステム 一式

9月28日（月）までに見積書を

提出してください。

提出なき場合は辞退されたものと見なします。

地方独立行政法人

大阪健康安全基盤研究所　管理課

TEL06-6972-1359　FAX06-6972-2393

仕　様　書

１　品名及び数量	会議用ワイヤレスマイクシステム　一式　同等品可

（内訳は以下のとおり）

＜内訳＞

| No. | 品目 | 参考型番 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ４CHレシーバー | オーディオテクニカ ATW-R1440 | ３ | 台 |
| ２ | デジタルスマートミキサー | オーディオテクニカ ATDM-0604a | １ | 台 |
| ３ | グースネックマイクロホン | オーディオテクニカ AT857DLL/C | １０ | 本 |
| ４ | デスクスタンドトランスミッター | オーディオテクニカ ATW-T1407 | １０ | 台 |
| ５ | ハンドヘルドトランスミッター | オーディオテクニカ ATW-T1402 | ２ | 本 |
| ６ | 充電器 | オーディオテクニカ ATW-CHG3a/A | １ | 台 |
| ７ | モニタースピーカー | ヤマハ MS101-4 | １ | 台 |
| ８ | 会議室用Webカメラ | Aver CAM520 Pro3 61U3430000AD | １ | 台 |

２　必要とする性能と構成

（1）本調達で導入する機器は相互に接続可能であり、会議用ワイヤレスマイクシステムとして一体的に正常動作する構成であること。

（2）デジタル方式のワイヤレスマイクシステムで3つのダイバーシティを搭載し安定した運用を実現できること。

（3）安全性の高い暗号化方式『AES128』に対応し、ランダムな暗号化キーが生成される高い秘匿性を確保していること。

（4）４CHレシーバー

・最大20チャンネルの同時使用が可能であること。受信システムは免許申請不要で使用可能な2.4GHz帯のデジタルワイヤレスシステムであること。高い安定性と秘匿性を実現していること。

（5）デジタルスマートミキサー

・自動的にマイク入力chの調整をおこなえるスマートミックス機能を有すること。

・アコースティックエコーキャンセラー機能を有すること。

・USBオーディオインターフェイス入出力機能を有すること。

・外形寸法 幅220㎜、奥行350㎜、高さ50mm以下であること。

（6）グースネックマイクロホン

・全長は400㎜以上であること。

・デスクスタンドトランスミッターに対応したマイクロホンであること。

（7）デスクスタンドトランスミッター

・リチウムイオン電池を内蔵し運用可能であること。

・トークインジケーターとミュート／ミュート解除トークスイッチを有していること。

（8）ハンドヘルドトランスミッター・充電器

・ハンドヘルドトランスミッターはニッケル水素充電池による運用が可能であり、専用充電器により充電、再利用ができること。

・電池寿命が16時間以上あること。

（9）モニタースピーカー

・フルレンジ バスレフ型パワードスピーカーであること。

・定格出力は30W以上であること。

・質量2.5kg以内であること。

（10）会議室用Webカメラ

・USB接続によるUVC対応の会議用途向けPTZカメラであること。

・対角視野角80度以上を有すること。

・光学ズーム12倍以上を有すること。

・リモコンでPTZ操作ができること。

・カメラにプリセット機能を有し、登録、呼び出し操作がリモコンでできること

・画質はフルHD（1920x1080）以上であること

・三脚穴があり、汎用的な三脚がとりつけできること

３　設置・設定

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、受注者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

４　納入期限	令和８年１１月３０日（月）

５　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

北館３階　特別会議室

６　担当課	総務部総務課（TEL 06-6972-1360）

７　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、機器の搬入、据付、配線、設定、調整及び動作確認を含むものとし、これらに要する費用は全て見積額に含めること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館４号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、操作マニュアルの日本語版2部及び電子データを提供すること。

（7）納品後１年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後１年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の１年を超えても無償修理対応すること。

（8）納入機器及び付属品一切は新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。